B415400.015.f01	METALEN DAKLUIK

versie: 104.0   datum: 01-01-2013

1	Fabrikant: Staka Bouwproducten B.V.

2	Type: compleet geassembleerd standaard dakluik,

#

\DL97. \DL99. \DL147. \DL159. \DL249. \....

3	#

\Dagmaat (mm): 900x700. \Dagmaat (mm): 900x900.

\Dagmaat (mm): 1.400x700. \Dagmaat (mm): 1.500x900.

\Dagmaat (mm): 2.400x900. \Dagmaat.....

OPMERKING: 900x700 bij DL97; 900x900 bij DL99;

1.400x700 bij DL147; 1.500x900 bij DL159; 2.400x900

bij DL249; maximale dagmaat ±3.000x1.200 mm; lange

zijde is scharnierzijde.

4	#

\Wind- en waterdichtheid (NEN 2778+w11) (Pa): 650.

5	#

\Materiaal: RVS-plaat met isolatie.

6	#

\Rc-waarde deksel (NEN 1068-12) (W/(m2.K): 3,81.

7	#

\Geluiddemping (NEN 5077+c12) (dB): 23.

8	#

\Toegestane belasting deksel (kg/m2): 4.800

9	#

\Hoogte opstand (mm): 330.

10	#

\.....
	11	#

\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.

12	#

\- kleur binnenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

13	#

\- kleur buitenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

14  #

\.....

15  	#

\Toebehoren:

16  	#

\- rvs scharnieren.....

17  	#

\- handgreep, buitenzijde luik.....

18  	#

\- handgrepen, binnenzijde luik.....

19  	#

\- diagonale leuning, binnenzijde deksel.....

20  	#

\- sluiting: 2-puntsvergrendeling met zwenkhevel aan

binnenzijde, voorzien van halve europrofielcilinder

met 3 sleutels.

21  	#

\- openstandvoorziening: 2 gasdrukveren, waarvan 1

stuks met vergrendelingsfunctie.

22  	#

\- afsluitprofiel: neopreenrubber voor wind- en

waterdichte afsluiting.

23  	#

\- veiligheidshekwerk langs of rondom dakluik.....

OPMERKING: te bevestigen op het dak of betontegels.

24  	#

\- elektrische bediening met afstandbediening en

noodstroomvoorziening.....

OPMERKING: geen 2-puntsvergrendeling.

25  	#

\.....

26  	Metalen dakluiken leveren onder KOMO-Attest.

27  	#

\.....