B415400.015.f03	METALEN DAKLUIK MET SCHAARTRAP (BRL 3301-05)

versie: 102.0   datum: 01-01-2013

1	Fabrikant: Staka Bouwproducten B.V.

2	Type: compleet geassembleerd standaard dakluik,

#

\DL-147.

3	#

\Dagmaat (mm): 1400x700.

Lange zijde is scharnierzijde.

4	#

\Wind- en waterdichtheid (NEN 2778+w11) (Pa): 650.

5	#

\Materiaal: RVS-plaat met isolatie.

6	#

\Rc-waarde deksel (NEN 1068-12) (W/(m2.K): 3,81.

7	#

\Geluiddemping (NEN 5077+c12) (dB): 23.

8	#

\Toegestane belasting deksel (kg/m2): 4.800

9	#

\Hoogte opstand (mm): 330.

10	#

\.....
	11	#

\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.

12	#

\- kleur binnenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

13	#

\- kleur buitenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

14	#

\.....

15	#

\Schaartrap:.

16	#

\- metalen schaartrap, overeenkomstig NEN-EN

14975+a10.

17	#

\- plafondhoogte (mm): ..... \- plafondhoogte.....

OPMERKING: plafondhoogte, max. 3.250 mm, gemeten

vanaf bovenzijde afgewerkte vloer tot onderzijde

afgewerkt plafond.

18	#

\- Raveelbakmaat (mm): 1200x700.

OPMERKING: raveelbakmaat=daksparing; 1200x700 bij

DL97

19	#

\.....

20	#

\Toebehoren luik:

21	#

\- rvs scharnieren.....

22	#

\- handgreep, buitenzijde luik.....

23	#

\- handgrepen, binnenzijde luik....

24	#

\- diagonale leuning, binnenzijde deksel.....

25	#

\- sluiting: 2-puntsvergrendeling met zwenkhevel aan

binnenzijde, voorzien van halve europrofielcilinder

met 3 sleutels.

26	#

\- openstandvoorziening: 2 gasdrukveren, waarvan 1

stuks met vergrendelingsfunctie.

27	#

\- afsluitprofiel: neopreenrubber voor wind- en

waterdichte afsluiting.

28	#

\.....

29	#

\Toebehoren schaartrap:

30	#

\- bedieningsoog en bedieningsstok met haak.

31  #

\- telescopische leuning.

32  #

\- houvast, tijdens op- en aflopen.

33  #

\- voorziening voor plenumoverbrugging.....

OPMERKING: indien afstand tussen plafond en dak te

groot is voor één stap.

34  #

\- veiligheidshekwerk langs of rondom dakluik.....

OPMERKING: te bevestigen op het dak of betontegels;

betontegels niet meegeleverd.

35  #

\.....

36  Metalen dakluiken leveren onder KOMO-Attest.

37  #

\.....