B415400.015.f06	METALEN DAKLUIK MET VASTE (KOOI)LADDER (BRL 3301-05)

versie: 102.0   datum: 01-01-2013

1  	Fabrikant: Staka Bouwproducten B.V.

2  	Type: compleet dakluik, met vaste (kooi)ladder #

\DL97. \DL99. \DL147. \DL159. \DL249. \.....

3  	#

\Dagmaat (mm): 900x700. \Dagmaat (mm): 900x900.

\Dagmaat (mm): 1.400x700. \Dagmaat (mm): 1.500x900.

\Dagmaat (mm): 2.400x900. \Dagmaat.....

OPMERKING: 900x700 bij DL97; 900x900 bij DL99;

1.400x700 bij DL147; 1.500x900 bij DL159; 2.400x900

bij DL249; maximale dagmaat ±3.000x1.200 mm; lange

zijde is scharnierzijde.

4  	#

\Wind- en waterdichtheid (NEN 2778+w11) (Pa): 650.

5  	#

\Materiaal: RVS-plaat met isolatie.

6  	#

\Rc-waarde deksel (NEN 1068-12) (W/(m2.K): 3,81.

7  	#

\Geluiddemping (NEN 5077+c12) (dB): 23.

8 	#

\Toegestane belasting luik (kg/m2): 4.800.

9  	#

\Hoogte opstand (mm): 330.

10  	#

\.....

11  	#

\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.

12  	#

\- kleur binnenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

13  	#

\- kleur buitenzijde (RAL): 9010, wit. \- kleur.....

14  	#

\.....

15  	#

\Vaste verticale ladder:

16  	#

\- vaste aluminium ladder, overeenkomstig NEN-EN-ISO

14122-4-05.

\- vaste aluminium kooiladder, overeenkomstig

NEN-EN-ISO 14122-4-05.

OPMERKING: kooiladder toepassen bij een hoogte van 3

meter of hoger.

17  	#

\- ladderbreedte (mm): 650.

18  	#

\- verdiepingshoogte (mm): .....

\- verdiepingshoogte.....

19  	#

\.....

20  	#

\Toebehoren luik:

21  	#

\- rvs scharnieren.....

22  	#

\- handgreep, buitenzijde luik.....

23  	#

\- handgrepen, binnenzijde luik.....

24  	#

\- diagonale leuning, binnenzijde deksel.....

25  	#

\- sluiting: 2-puntsvergrendeling met zwenkhevel aan

binnenzijde, voorzien van halve europrofielcilinder

met 3 sleutels.

26  	#

\- openstandvoorziening: 2 gasdrukveren, waarvan 1

stuks met vergrendelingsfunctie.

27  	#

\- afsluitprofiel: neopreenrubber voor wind- en

waterdichte afsluiting.

28  	#

\.....

29  	#

\Toebehoren ladder:

30  	#

\- muurbeugels, voor bevestiging tegen de wand.

31  	#

\- telescopische ladderboom, aan de bovenzijde, langs

rechter ladderboom.

32  	#

\- veiligheidshekwerk langs of rondom dakluik.....

OPMERKING: te bevestigen op het dak of betontegels.

33  	#

\.....

34  	Metalen dakluiken leveren onder KOMO-Attest.

35  	#

\.....