TopLight dakluik met UltraGlass

Standaardafmeting:

Dagmaat dakluik: 1000 x 1000 mm

Benodigde daksparing: 1000 x 1000 mm; indien de sparing afgetimmerd wordt de sparing rondom vergroten met dikte van de aftimmering.

Materiaal: RVS en hout

Opstandhoogte lage zijde: 250 mm

Opstandhoogte hoge zijde: 360 mm

Bediening: Elektrische bediening met afstandbediening en noodstroomvoorziening. Aansluitbaar op netstroom.

Afsluitprofiel: Neopreenrubber voor wind- en waterdichte afsluiting tussen deksel en opstand

Glas: UltraGlass, driedubbel glas, doorvalveilig

Kleur binnenzijde: RAL 9010

Kleur buitenzijde: RAL 9005

Geschikt voor dakhelling 0 tot 15°

Specificaties UltraGlass:

Type glas: Driedubbelglas

U-waarde Glas: 0,6 W/m²K

T-waarde glas: 45%

G-waarde glas: 25%

Geluidsisolatie: 43 dBA

Belastbaarheid: ± 200 Kg/m2